EK-3

ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN RADYOAKTİF ATIKLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN RADYASYONDAN KORUNMA PROGRAMI VE RADYASYON ACİL DURUMU PLANI İÇERİĞİ

- Yönetim ve Çalışanlar

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; Kuruluş yetkililerinin ve çalışanlarının sorumlulukları ile görevlerini açıklayan bilgiler belirtilecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Kuruluşu temsile yetkili kişinin adı soyadı, sorumlulukları ve yetkileri

  - Radyasyondan korunma sorumlusunun adı-soyadı ile radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyetle ilgili sorumlulukları

- Kişisel İzleme

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; çalışanların kişisel doz ölçüm sonuçlarının kayıt altında tutulmasını ve tıbbi gözetimlerin planlanmasını sağlayacak prosedürü içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Çalışanların kişisel doz izleme prosedürü (kişisel doz izlemesi yapılan personel, doz değerlendirme sıklığı, hizmetin alındığı kuruluş bilgileri vb.)

  - Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince yaptırılması gereken tıbbi gözetimlerine ilişkin prosedür

  - Radyoaktif madde bulaşmasına karşı alınacak önlemler ve kişisel doz izleme prosedürü

3. Çalışma Prosedürü

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği kapsamında taşınacak radyoaktif maddenin göndericiden teslim alınması sırasında ve taşıma öncesinde sınıfının ve paketinin uygunluğunun kontrolü ile taşıma ve teslimat işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara, çalışanların eğitim programlarına ve radyasyon ölçüm cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarına ilişkin yapılması gerekenleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Çalışanların radyasyondan korunmaya yönelik hizmet içi eğitimlerine ilişkin program (eğitim takvimi, eğitimin içeriği, eğitim verilen personel)

  - Hamile çalışanların bilgilendirilmesine ve korunmasına yönelik prosedür

  - Radyasyon ölçüm cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarına ilişkin prosedür (sorumlu personel, kalibrasyon takvimi)

  - Taşıma öncesi göndericiden teslim alınacak paketlerin ve içeriğinin Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliğine uygunluğu için ölçüm, kontrol ve teyidine ilişkin prosedür,

  - Uygun olmayan paketlere ilişkin uygulanacak prosedür

  - Ek-3.1’de yer alan Radyoaktif Atık Teslim Alma/Etme ve Taşıma Belgesi’nin hazırlanmasına ve kayıtların tutulmasına ilişkin prosedür (Ek-3.1’in gönderici ile birlikte hazırlanması gerekmektedir.)

  - Taşıma sürecinde araçta bulunacak belgelerin kontrolü ve teyidine ilişkin prosedür

  - Taşıma sürecinde araçta bulunacak güvenlik donanımlarının kontrolü ve teyidine ilişkin prosedür

  - Paketlerin araca yüklenmesi, sabitlenmesi ve araca yüklenmesi sonrası araca ilişkin güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik uygulanacak ölçüm, kontrol ve aracın uygun plakalanmasıyla ilgili prosedür

  - Paketlerin araçtan boşaltılması ve paketlerin Radyoaktif Atık Tesisi’ne teslimatı sonrasında taşıma aracı için yapılan ölçüm ve kontrole ilişkin prosedür

- İzin Kapsamındaki Radyoaktif Atıkların Teslim İşlemleri

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; radyoaktif maddenin taşıma sonrasında alıcıya teslimi sırasında uygulanacak prosedür, ilgili kayıtlar ve bildirimlere ilişkin prosedürü içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Teslimata ilişkin uygulanacak prosedür

  - Hazırlanan radyoaktif atık teslim tutanaklarının atık teslim işleminin gerçekleştirilmesi sonrası NDK ile göndericiye gönderilmesine ve kayıt altına alınmasına ilişkin prosedür

  - Herhangi bir sebeple, Radyoaktif Atık Tesisi’ne teslimatı gerçekleştirilemeyen radyoaktif atıklar için yapılacak bildirimler ve uygulanacak prosedür

- Radyasyon Acil Durumu Planı

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; taşıma, yükleme, boşaltma ve teslimat işlemlerinde öngörülen kaza veya radyolojik tehlike durumları ile bu durumlarda yapılması gereken işlemler, gerekli donanım, görevli personel ve sorumlulukları ve ilgili kişi ve kuruluşların iletişim bilgilerini içerecek ayrıntılı prosedürü içerecek şekilde hazırlanmalı ve taşıma sırasında araçta bulundurulmalıdır.

5.1 Radyoaktif atık içeren paketlere hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimlerin olması durumunda uygulanacak prosedür

5.2 Taşıma, yükleme, boşaltma ve teslimat işlemlerinde öngörülen kazalarda uygulanacak prosedür.

5.3 İç ve dış ışınlamalara maruz kalınması durumunda uygulanacak prosedür

5.4 Radyasyon acil durumu ile ilgili alınan önlemler ile müdahale ve müdahale edenlere ilişkin kayıtların tutulmasına yönelik prosedür

5.5 Kaza ve radyolojik tehlike durumlarında haber verilmesi gereken radyasyondan korunma sorumlusunun ve radyolojik temsile yetkili kişinin adı soyadı, adresi ve telefon numarası

5.6 Kaza ve radyolojik tehlike durumlarında görevlendirilen kişilerin adı-soyadı, adresi ve telefon numarası.

5.7 Kaza ve radyolojik tehlike durumlarında haber verilmesi gereken NDK ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların haberleşme numaraları

5.8 Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında radyasyon acil durumuna ilişkin raporun hazırlanması ve kayıt altına alınması ile ilgili prosedür

5.9 Kaza durumunda çalışanların doza maruz kalması halinde uygulanacak prosedür

6. Kayıtlar

Bu bölüm, aşağıdaki alt başlıklarda; yetkilendirilen kişinin tutmakla yükümlü olduğu kayıtlar ve içerikleri ile bu kayıtların kimin sorumluluğunda ne kadar süreyle ve ne şekilde tutulacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı prosedürü içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Personele ilişkin kayıtlar;

- Radyasyonla çalışanların isimleri ile işe giriş ve işten ayrılış tarihleri

- Radyasyonla çalışanların kişisel dozimetri raporları

- Radyasyonla çalışanların tıbbi gözetim kayıtları

- İnceleme düzeyi üzerinde doz alınması durumunda yaptırılan tıbbi muayenelerin sonuçları

- Personelin aldığı hizmet içi ve diğer eğitimlere ilişkin kayıtlar

  - NDK tarafından verilen izinler ve izin başvurusunda NDK’ye sunulan bilgi ve belgeler

  - İzinlere ilişkin NDK’ye yapılan bildirimler ve ilgili kayıtlar

  - Radyoaktif atıkların paket bilgilerine ve taşınmasına yönelik formatı Ek-3.1’de belirtilen Radyoaktif Atık Teslim Alma/Etme ve Taşıma Belgesine ilişkin kayıtlar

  - Radyoaktif atıkların teslimine yönelik Radyoaktif Atık Tesisi tarafından düzenlenmiş tutanakların kayıtları

  - Radyasyon ölçüm cihazları ve kalibrasyonlarına ilişkin kayıtlar

  - Radyoaktif atıkların taşınmasında kullanılan araç ve donanıma ilişkin kayıtlar

  - Radyasyon acil durumlarına ilişkin tutulması gereken kayıtlar

7. Ekler

Ek 3.1- Çevresel İyileştirme Faaliyetleri Sonucu Ortaya Çıkan Radyoaktif Atıkları Teslim Alma/Etme ve Taşıma Belgesi

| RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU | TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ |
| --- | --- |
| #### Adı Soyadı: Tarih: İmza: | Adı Soyadı: Tarih: İmza: |

EK-3.1

ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN RADYOAKTİF ATIKLARI TESLİM ALMA/ETME VE TAŞIMA BELGESİ

(Bu belge, izin kapsamında taşınacak her bir paket/taşıma kabı/konteynerin bulunduğu her bir taşıma aracı ve içeriğindeki radyoaktif madde için tekrarlanarak doldurulur.)

  - Paket/Taşıma Kabı/Konteyner ve Radyoaktif İçeriğe İlişkin Bilgiler

  - Radyoaktif Atığa İlişkin Bilgiler

| Radyoaktif içeriğin sınıfı* | Yüzeyi bulaşmış cisim (SCO) | SCO-I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SCO-II |  |  |  |
|  | Düşük özgül aktiviteli radyoaktif madde (LSA) | LSA-I |  |  |  |
|  |  | LSA-II |  |  |  |
|  |  | LSA-III |  |  |  |
|  | Bölünebilir madde** | Mevcut (Mevcut ise izotop cinsini belirtiniz.) .................... |  |  | Mevcut değil |
| Radyoizotop cinsi | ………. Beta yayıcı Gama yayıcı Alfa yayıcı ………. Beta yayıcı Gama yayıcı Alfa yayıcı ………. Beta yayıcı Gama yayıcı Alfa yayıcı |  |  |  |  |
| Fiziksel form | Katı Sıvı Gaz |  |  |  |  |
| Diğer tehlikeli madde sınıfı*** |  |  |  |  |  |
| Paket içeriğinin ağırlığı (kg) |  |  |  |  |  |
| *Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliğinin 4’üncü maddesi kapsamında radyoaktif içerik belirlenir. **Radyoaktif atığın içeriğinde Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’nin 2’nci maddesinde tanımlanan bölünebilir maddelerin olması durumunda bu alan işaretlenerek Kurum tarafından talep edilecek ilave bilgi ve belgeler gönderilir. ***Taşınacak radyoaktif atığın yanıcı, parlayıcı, zehirli vb. diğer tehlikeli madde özellikleri varsa belirtilir. 1.2 Paket/Taşıma Kabı/Konteyner Özellikleri |  |  |  |  |  |
| Paketin genel özellikleri | Türü (varil, konteyner vb.) |  |  |  |  |
|  | Boyutları |  |  |  |  |
| Endüstriyel paket (IP) tipi | IP-1 IP-2 IP-3 |  |  |  |  |
| Marka |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |
| Seri numarası* |  |  |  |  |  |
| Etiket sınıfı/tipi |  |  |  |  |  |
| UN numarası |  |  |  |  |  |
| Taşıma indisi (TI) |  |  |  |  |  |
| LSA maddeler için; maksimum aktivite konsantrasyonu (Bq/g) |  |  |  |  |  |
| SCO için; bulaşmanın tipi ve yüzeydeki maksimum bulaşma değeri**(Bq/cm2) | Sabit bulaşma*** |  |  | Değeri: |  |
|  | Sabit olmayan bulaşma |  |  | Değeri: |  |
| Aktivite ölçüm tarihi |  |  |  |  |  |
| Paketin, paket içeriği ile birlikte toplam ağırlığı (kg) |  |  |  |  |  |

*Radyoaktif atıkların taşınacağı her bir paket/taşıma kabı/konteynere gönderici tarafından seri numarasının atanmış olması gerekir.

**Ortalama 300 cm2 ulaşılabilir yüzey üzerinden veya alanı 300 cm2’den küçük yüzey üzerinden alınan maksimum ölçüm değeridir.

***Bir paketin yüzeyinde beta ve gama yayıcılar ile düşük seviyeli zehirleyici alfa yayıcıları için 0,4 Bq/cm2, diğer tüm alfa yayıcılar için 0,04 Bq/cm2 değerini aşan radyoaktif maddenin varlığını ifade eder. Normal taşıma koşullarında yüzeyden giderilebilecek bulaşma, sabit olmayan bulaşma olarak adlandırılır.

2. Taşıma Aracına İlişkin Bilgiler

| Araç plakası |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sürücü | Adı Soyadı |  |
|  | Tel |  |
| Araçta bulunacak diğer kişinin | Adı soyadı |  |
|  | Görevi |  |
|  | Tel |  |
| Araçtaki toplam paket sayısı |  |  |
| Araçtaki paket seri numaraları |  |  |
| Araç için toplam TI değeri |  |  |
| Araç yüzeyindeki maksimum doz hızı (mSv/saat) |  |  |
| Araçtan 2 m uzaktaki maksimum doz hızı (mSv/saat) |  |  |
| Taşıma aracının sürücü bölgesinde doz hızı (mSv/saat) |  |  |
| Araçtaki radyasyon ölçüm cihazı | Marka |  |
|  | Model |  |
|  | Seri no |  |

3. Kontroller

| Paket tipi uygun |  |
| --- | --- |
| Paket bütünlüğü tam |  |
| Paketin sızdırmazlığı kontrol edildi ve uygun |  |
| Paket üzeri etiketleme kontrol edildi ve uygun |  |
| Paketlerin yüklenmesi sonrası araca yönelik güvenlik ve emniyete ilişkin kontroller yapıldı ve uygun |  |
| Araçta bulunan radyasyon güvenliği donanımları kontrol edildi ve uygun |  |
| Radyasyon Acil Durum Planı araçta mevcut |  |
| Taşıma belgeleri tam ve uygun |  |

4. Beyan ve Taahhüt

| Yukarıda belirtilen radyoaktif atıkları içeren paketler ve taşıma koşulları 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlükte olan 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği hükümlerine uygundur. |  |
| --- | --- |
| GÖNDERİCİ* RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU | TAŞIMA YETKİSİNE SAHİP KURULUŞ RADYASYONDAN KORUNMA SORUMLUSU |
| #### Adı Soyadı: #### T.C. Kimlik No: #### Telefon: #### Cep telefonu: #### E-posta: #### Tarih: #### İmza ve Kaşe: | #### Adı Soyadı: #### T.C. Kimlik No: #### Telefon: #### Cep telefonu: #### E-posta: #### Tarih: #### İmza ve Kaşe: |

*Radyoaktif atığı taşınmak üzere hazırlayan ve taşıma izni alan tüzel kişiye teslim edecek olan, Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği uyarınca “gönderici”ye ait yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu tüzel kişidir.