EK-3

TAZE YAKITIN İTHALATINA VE TAŞINMASINA İLİŞKİN

RADYASYONDAN KORUNMA PROGRAMI

VE

RADYASYON ACİL DURUM PLANI FORMATI

# Radyasyondan Korunma Programı

Bu program, ithalat ve taşıma kapsamındaki nükleer maddenin yurt içinde taşınması faaliyetinde çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını sağlamak üzere aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

  - Bu programın hazırlanması ve uygulanması için görevlendirilen personelin görev ve sorumlulukları ile iletişim bilgilerini de gösteren organizasyon şeması, bu personelin radyasyondan korunma konusunda aldıkları eğitimlere ilişkin bilgiler ve varsa sertifikaları

  - Nükleer madde içeren paketlerin ithalatı ve yurt içinde taşınmasında görev alacak personelin (elleçleme faaliyetlerini yürüten personel, araç sürücüsü ve diğer görevli personel dahil);

    - Adı soyadı

    - Varsa adına tahsis edilmiş kişisel dozimetre veya elektronik (alarmlı) dozimetrelere ilişkin bilgiler

    - Dozlarının takibi ve kayıt altına alınmasına ilişkin prosedür

  - Taşımada görev yapacak personelden, çalışma koşulu A’da görevlendirilen personel olması halinde; tıbbi gözetimlerine ilişkin prosedür ile bu personel için taşıma öncesinde sağlık tetkiklerinin yapılması ve raporlarının kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlar

  - Taşıma öncesi ve süresince; paket ve taşıma aracı için yapılacak radyasyon ölçümü ve kontrolü prosedürü

  - Kullanılacak ölçüm cihazlarının uygunluğu (bakım ve kalibrasyon kontrolü) hakkında bilgi ve ilgili kayıtların tutulmasına ilişkin prosedür

  - Kullanılacak radyasyon ölçüm cihazının;

    - Türü

    - Ölçüm aralığı

    - Markası

    - Modeli

    - Seri numarası

    - Kalibrasyonuna ilişkin belgeler

  - Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler ve uygulama prosedürü

  - Taşıma aracında bulundurulan ve taşımaya eşlik edecek radyasyon güvenliği donanımı (radyasyon ölçüm cihazı, güvenlik şeridi, uyarı levha ve işaretleri ile tehlike, kaza veya radyoaktif kirlilik durumunda kullanılacak donanım) hakkında bilgiler

  - Nükleer madde içeren paketlerin olası riskler göz önünde bulundurularak, ithalat ve taşınması sırasındaki, aşağıda belirtilen aşamalarda radyasyondan korunmanın sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler;

    - Taşıma modları arasındaki transfer noktaları

    - Paketlerin geçici bekletileceği ara depolama ve bekleme yerleri

    - Sevkiyat sırasındaki diğer noktalar

  - Taşıma aracında bulundurulacak; taşıma öncesi yapılan radyasyon ölçüm sonuçları, taşıma sırasında radyasyondan korunmaya ilişkin uygulanacak operasyonel prosedürü (yükleme, istifleme, taşıma, elleçleme işlemlerini) ve acil durum prosedürünü içeren belgeler ile diğer taşıma belgelerinin hazırlanması ve bu belgelerin taşıma sürecinde bulundurulmasına yönelik yapılacak ön kontrol prosedürü

  - Radyasyon acil durumlarında çalışanların doza maruz kalması halinde uygulanacak prosedür

  - Radyasyon acil durumlarına müdahale edecek personelin alacağı dozların Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı Ek.2.4’te yer alan kılavuz değerlerin altında tutulması ve ilgili personelin radyasyondan korunmasına ilişkin uygulanacak prosedür

# Radyasyon Acil Durumu Planı

Radyasyon acil durumu planı, taşıma faaliyetinin Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan radyasyon acil durumu hazırlık kategorilerinden Kategori IV kapsamında yer aldığı göz önünde bulundurularak söz konusu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen başlıklardan faaliyete uygun olanları ve aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanmalıdır ve bir örneği taşıma sürecinde bulundurulmalıdır.

  - Radyasyon acil durumu planının hazırlanması ve uygulanması için görevlendirilen sorumlu kişiler, radyasyon acil durumlarında uygulanacak haberleşme zinciri, haberleşme zincirinde görevli kişiler, kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri

  - Radyasyon acil durumu planında aşağıda belirlenen durumlarda acil durum yönetimine ilişkin prosedüre   yer verilmelidir;

    - Kaza, ezilme vb. olaylar sonucu paket bütünlüğünün bozulması

    - Kaza, ezilme vb. olaylar sonucu bütünlüğü bozulan paketin etrafındaki alanın kordon içine alınması ve alana giriş çıkışların yapılacağı kontrol noktasının belirlenerek giriş ve çıkışların kontrol altına alınması

    - Radyoaktif madde nedeniyle iç ve dış ışınlamalara maruz kalınması

    - Acil durum kapsamında alınan önlemler, müdahaleye ve müdahale edenlerle ilgili kayıtların tutulması ve NDK’nin bilgilendirilmesi

    - İthalat ve taşıma sürecinde öngörülen diğer kazalar

Hazırlanan Radyasyondan Korunma Programı ve Radyasyon Acil Durum Planının tüm sayfalarının, ithalat izni ve taşıma izni başvurusunda bulunan tüzel kişilik adına imza yetkisi olan kuruluş yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanması gerekir.

Paketin ve taşıma aracının taşıma koşullarının uygunluğu için yapılacak radyasyon ölçümleri ve kontrolleri, 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilir. Taşıma koşulları uygun olmayan pakette veya taşıma aracında taşıma gerçekleştirilmez.

Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı’na https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Planlar/ULUSAL_RADYASYON_ACIL_DURUM_PLANI__URAP__2019-_2_.pdf adresinden ulaşılabilir.

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetime Dair Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan radyasyon acil durumuna ilişkin kayıtlar ve raporlamaya ilişkin hükümler dikkate alınmalıdır.